ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 40/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 40/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA O NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRÊS PASSOS-RS.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

O presente estudo técnico preliminar  se destina a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de som para o Novo Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos-RS.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

O objeto da contratação se encontra no Plano Anual de Contratações – PAC, estando em conformidade com o planejamento do Poder Legislativo.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Equipamentos e Instalação:

3.1.1. Os equipamentos entregues pela empresa contratada deverão atender as seguintes especificações:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | CAIXA DE SOM PROFISSIONAL ATIVA COM AMPLIFICADOR EMBUTIDO Características: • Sistema Tipo: Duas vias 12" Amplificado • Gabinete: Polipropoleno Com Tela em Aço. • MAX SPL: 128 dB • Resposta de Frequência (±3 dB): 65Hz - 16,5Khz • Potência: 350 Watts RMS • Impedância de Entrada: 100k Ohm Balanceado • Padrão de Cobertura: 100o (Horizontal) x 60o (Vertical) Nominal • Bluetooth: Audio Streaming, Bluetooth Versão 5.0 • DSP: 15 Presets • Conexões: 2 Entradas XLR/TRS combo mic/line, 1 Entrada Aux 3,5 mm ,1 Saida XLR Pass-thru • Suporte: 35 mm (Duplo Ângulo) • Profundidade: 355 (mm) • Largura: 365 (mm) • Altura: 639 (mm) • Peso Liquido: 15,9 Kg • Voltagem 220v A Embalagem Deverá conter: • 01 Caixa 350w • 01 Cabo de Energia • Manual e Certificado de Garantia de 12 meses |
| 02 | SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXAS DE SOM (compatível com o modelo do Item 01) |
| 03 | MICROFONE TSI MMF-302 Características: - Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas e sistema Me dá Voz. - Com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída XLR. - Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. - Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. Especificações Técnicas: - Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V - Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 cm. - Cápsula: Condensador de Eletreto - Comprimento da Haste de 41 cm. |
| 04 | CABO DE MICROFONE 2X0,30MM BLINDADO |
| 05 | CABO MULTI VIAS COM MEDUSA – 20 VIAS-20 METROS |
| 06 | CONECTORES XLR |
| 07 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE SOM |

3.1.2 A empresa contratada será responsável pela entrega e toda instalação dos equipamentos de som na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos-RS, localizada na Rua Salgado Filho, n.º 79, Centro. O valor ofertado deverá incluir todos os encargos incidentes, tais como tributos, frete, seguro, mão de obra, instalação, configuração, treinamento, e quaisquer outros custos necessários à completa execução do objeto contratado, não sendo admitido qualquer custo adicional.

3.1.3. Todos os equipamentos deverão ser entregues e instalados em perfeito estado de conservação, funcionamento e com embalagem original de fábrica, devidamente lacrada, acompanhados de manual de instruções em português, certificados de garantia e demais acessórios exigidos para o pleno uso dos produtos.

3.1.4. O prazo máximo para entrega e instalação dos equipamentos de será de 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da nota de empenho ou Solicitação de Fornecimento.

3.1.5. Todos os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo dos bens, com assistência técnica preferencialmente autorizada no Estado do Rio Grande do Sul.

3.1.6. Em caso de constatação de defeitos de fabricação ou funcionamento durante o período de garantia, a contratada deverá providenciar a substituição ou reparo do equipamento defeituoso no prazo máximo de 48h, a contar da notificação da Câmara Municipal, sem qualquer ônus adicional para a contratante.

3.1.7. A contratada se obriga a substituir, imediatamente e sem custos adicionais, qualquer equipamento que, no momento da entrega ou instalação, apresente avarias, danos visíveis ou funcionamento inadequado, independentemente do início do prazo da garantia.

3.1.8. Os equipamentos entregues e instalados deverão estar em conformidade com as especificações técnicas exigidas neste processo, com as normas brasileiras de segurança, e com as regulamentações aplicáveis, incluindo as normas do INMETRO e da ANATEL, quando pertinente.

3.2. Do Pagamento e dos Critérios de atualização Monetária

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega total do objeto por empenho, mediante apresentação do documento fiscal correspondente ao objeto contratado e conferência e atestado de recebimento do objeto pelo fiscal do contrato.

§ 1º Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

§ 2º Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

§ 3º Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

§ 4º Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que os valores serão atualizados pelo INPC do período.

3.3. Da vigência contratual e prazo de execução

O presente instrumento terá vigência até  31/12/2025.

§ 1º O prazo de execução é de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da solicitação de fornecimento/empenho.

§ 2º Qualquer alteração no prazo suprarreferido dependerá de prévia aprovação, por escrito, do Contratante.

3.4. Reajuste, repactuação e reequilíbrio

O contrato será reajustado, nos termos do art. 25 da Lei Federal 14.133/2021 e do Decreto Municipal 34/2023, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base do orçamento estimado, mediante solicitação do contratado.

§ 1º  Para fins de reajuste, levar-se à como data base a data do orçamento estimado, ou da planilha orçamentária constante do processo administrativo ou do Termo de Referência.

§ 2º Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§ 3º  O valor do contrato será reajustado pelo INPC, obedecendo-se a metodologia de cálculo adequada para sua atualização.

§ 4º Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

§ 5º A revisão de contrato ou reequilíbrio econômico-financeiro decorre da imprevisão, consiste em um fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinário, que poderá ser concedido a qualquer tempo, e para sua concessão devem ser verificados os seguintes requisitos:

a) evento futuro e incerto;

b) evento ocorrido após a apresentação da proposta;

c) o evento não pode ocorrer por culpa da contratada;

d) possibilidade de revisão seja aventada pela contratada ou pela contratante;

e) modificação consubstancial nas condições contratadas;

f) haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contratada.

g) demonstração da quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas.

§ 6º O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência deste instrumento e antes de eventual prorrogação.

§ 7º A contratada, para fazer jus ao equilíbrio econômico-financeiro, deverá apresentar em até 10(dez) dias após a assinatura deste instrumento planilha de custos elaborada pelo contador/técnico contábil da empresa e documentos comprobatórios dos preços apresentados. A falta da apresentação desta poderá ensejar o indeferimento do pedido pelo setor de contabilidade.

§ 8º Solicitada reapactuação ou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o contratante obrigado a responder em até 30 (trinta) dias da data do requerimento.

§ 9º O não cumprimento do prazo constante no item § 8º desta cláusula não implica em deferimento do pedido por parte do contratante. Todos os documentos necessários à apreciação do pedido deverão ser apresentados juntamente com o requerimento.

3.5 Garantia de Execução

Para a presente contratação não haverá exigência de garantia de execução tendo em vista que o objeto somente será pago após a sua entrega.

3.6. Das Obrigações da contratante e da contratada

§ 1º São obrigações da Contratante:

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021; A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

§ 2º São obrigações da contratada:

- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato;

IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

V - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

VI - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VII - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

VIII - Implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, em caso de licitação de grande vulto, nos termos do artigo 25, §4º da Lei nº 14.133/2021;

IX - Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, além de atender às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

3.7. Das responsabilidades do contratado

A empresa CONTRATADA se compromete a executar o contrato de acordo com as disposições do Edital e em conformidade com as cláusulas constantes neste instrumento e a prestar a garantia do objeto pelo prazo de seis meses a contar da entrega. No caso da garantia ser acionada deverá ser prestada no prazo de cinco dias úteis a contar do recebimento da solicitação. O descumprimento da garantia acarretará aplicação das penalidades previstas no edital e contrato por descumprimento de cláusula do edital. As penalidades neste caso poderão ser aplicadas ainda que o prazo de vigência contratual esteja exaurido, fato que não poderá ser alegado pela contratada, pois de conhecimento prévio.

3.8. Das infrações e Sanções Administrativas

§ 1º Das Infrações Administrativas

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não mantenha a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebre o contrato ou não entregue a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado;

h) apresente declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou preste declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraude a licitação ou pratique ato fraudulento na execução do contrato;

j) comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza;

l) pratique atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

m) pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§ 2º Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas

A aplicação de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/2021. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes sanções:

I- advertência, para a infração prevista na alínea “a”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II-  multa, nas modalidades:

1.  Compensatória, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infrações previstas nas alíneas “a” até “m”.

2. Moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3. Impedimento de licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens “b” até “g”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens “h” até  “m”.

§ 3º Da Aplicação das Sanções

I. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. A aplicação de sanções não exime o licitante ou o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público. O valor previsto a título de multa compensatória será tido como mínimo da indenização devida à título de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuízo excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

II. A multa de mora poderá ser convertida em multa compensatória, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Edital.

III. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

IV. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

V. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

VI Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

###### § 4º Da execução da garantia contratual

O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual, havendo. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante.

I. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a diferença devida, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. Esgotados o prazo para pagamento do valor devido, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa tributária. Não havendo garantia, a multa será cientificada ao contratado para pagamento nos mesmos prazos estipulados neste item, sob pena de inscrição em dívida ativa, após o decurso deste prazo.

4. ESTIMA DAS QUANTIDADES:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CAIXA DE SOM PROFISSIONAL ATIVA COM AMPLIFICADOR EMBUTIDO Características: • Sistema Tipo: Duas vias 12" Amplificado • Gabinete: Polipropoleno Com Tela em Aço. • MAX SPL: 128 dB • Resposta de Frequência (±3 dB): 65Hz - 16,5Khz • Potência: 350 Watts RMS • Impedância de Entrada: 100k Ohm Balanceado • Padrão de Cobertura: 100o (Horizontal) x 60o (Vertical) Nominal • Bluetooth: Audio Streaming, Bluetooth Versão 5.0 • DSP: 15 Presets • Conexões: 2 Entradas XLR/TRS combo mic/line, 1 Entrada Aux 3,5 mm ,1 Saida XLR Pass-thru • Suporte: 35 mm (Duplo Ângulo) • Profundidade: 355 (mm) • Largura: 365 (mm) • Altura: 639 (mm) • Peso Liquido: 15,9 Kg • Voltagem 220v A Embalagem Deverá conter: • 01 Caixa 350w • 01 Cabo de Energia • Manual e Certificado de Garantia de 12 meses | Unid. | 02 | R$ 3.933,82 | R$7.867,64 |
| 02 | SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXAS DE SOM (compatível com o modelo do Item 01) | Unid | 02 | R$ 187,75 | #### R$375,5 |
| 03 | MICROFONE TSI MMF-302 Características: - Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas e sistema Me dá Voz. - Com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída XLR. - Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. - Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. Especificações Técnicas: - Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V - Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 cm. - Cápsula: Condensador de Eletreto - Comprimento da Haste de 41 cm. | Unid. | 13 | R$759,97 | R$ 9.879,61 |
| 04 | CABO DE MICROFONE 2X0,30MM BLINDADO | Metro | 200 | R$ 10,63 | R$ 2.126,00 |
| 05 | CABO MULTI VIAS COM MEDUSA – 20 VIAS-20 METROS | Unid | 1 | 1.952,46 | R$ 1.952,46 |
| 06 | CONECTORES XLR | Unid | 80 | 26,09 | R$ 2.087,20 |
| 07 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE SOM | Unid | 01 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
| VALOR MÉDIO TOTAL: R$ 28.888,41 ( vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos) |  |  |  |  |  |

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:

Atualmente, o mercado de sonorização oferece diversas soluções tecnológicas para sistemas de sonorização voltados a ambientes como Plenários Legislativos. Entre as principais alternativas disponíveis, as mais relevantes seriam:

- a) A contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento e instalação de sistema de som para  a Câmara Municipal de Três Passos-RS.

b) A contratação de empresa especializada para instalação e locação de equipamentos de som para a Câmara Municipal de Três Passos, ou:

c) A utilização dos equipamentos já disponíveis no antigo Plenário da Câmara Municipal de Três Passos e contratação de empresa apenas para instalação desses materiais.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Estima-se que, para a contratação pretendida, o valor total máximo será de R$ 28.888,41 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). A estimativa foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada no Sistema Licitacon-RS e também com fornecedores do ramo pertinente.

A média aritmética simples das propostas válidas recebidas foi adotada como base de cálculo, nos termos do § 3º do art. 1º da Resolução de Mesa nº 7, de 12 de janeiro de 2024.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A contratação de empresa especializada para a fornecimento e instalação do sistema de som para o Novo Plenário, abrange a aquisição de microfones, caixas de som e todos os cabos necessários para o correto funcionamento do sistema.

A solução visa atender à necessidade de um sistema de som de qualidade para o prédio do Novo Plenário, que está em fase de finalização.

Dentre os equipamentos de som já existentes na Câmara, será utilizada somente a mesa de som, visto que foi adquirida há poucos anos e ainda possui um longo período de vida útil e ótimo estado de conservação. Os microfones e caixas de som existentes, serão substituídos por novos equipamentos pois vem apresentando problemas constantes no som. As caixas serão substituídas por equipamentos mais modernos que apresentam maior desempenho e qualidade do som ambiente e nas transmissões das sessões e reuniões.

A opção de locação do sistema de som foi descartada, em virtude do  custo mais alto a longo prazo, a Câmara Municipal ficaria de certa forma à mercê da disponibilidade da empresa locadora, além dessa alternativa proporcionar menor controle sobre a operação, como riscos com logística e transporte, caso ocorra algum problema na operacionalização do sistema e seja necessária a sua troca.

Ainda, ressalta-se que equipamentos alugados precisam ser montados e desmontados com frequência, o que aumenta o risco de danos ou falhas. Também há risco de atrasos no transporte e na montagem antes das sessões e reuniões.

Outro fator que influenciou a decisão de aquisição dos equipamentos é que nas locações, geralmente impossibilitam a  customização, visto que equipamentos alugados geralmente são genéricos . Quando o equipamento é comprado, podemos  escolher modelos específicos ideais para a acústica do espaço do novo plenário, garantindo melhor qualidade sonora.

Um sistema de som de qualidade será essencial para o Poder Legislativo, visto que proporciona que todas as falas, discussões e votações sejam ouvidas com clareza por todos os presentes, incluindo vereadores, servidores e o público em geral. Isso assegura transparência nos trabalhos legislativos, facilita a participação democrática, evita ruídos de comunicação e contribui para o registro adequado das sessões plenárias. Além disso, um bom sistema de áudio é fundamental para transmissões ao vivo e gravações, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a prestação de contas à população Trespassense.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

O fornecimento e instalação do sistema de som será realizado de forma global, a fim de alcançar os seguintes aspectos técnicos, econômicos e operacionais:

1. Integração técnica e compatibilidade dos equipamentos:
Quando a contratação é realizada de forma fracionada (separando compra e instalação), aumenta-se significativamente o risco de incompatibilidades técnicas entre os componentes do sistema. Ao optar pela contratação global,  o Poder Legislativo garante-se que todos os equipamentos serão compatíveis entre si, dimensionados corretamente e adequados às especificações do ambiente.

2. Responsabilidade unificada:
A contratação de um único fornecedor para o fornecimento e instalação centraliza a responsabilidade pela entrega do sistema de som em perfeitas condições de funcionamento. Isso evita disputas entre diferentes prestadores de serviço em casos de falhas ou mau funcionamento, assegurando mais agilidade na resolução de problemas.

3. Garantia técnica e suporte especializado:
Empresas especializadas que atuam de forma global geralmente oferecem treinamento, suporte técnico e garantias estendidas sobre o funcionamento do sistema. Isso contribui para a longevidade do investimento e para a operação segura durante as sessões legislativas.

4. Adequação às necessidades institucionais:
O sistema de som do plenário precisa atender a requisitos específicos de clareza, confiabilidade e controle, permitindo a correta comunicação entre os vereadores, a presidência e o público. A contratação global permite que o projeto de áudio seja pensado e implementado de maneira personalizada, levando em conta a acústica do espaço, a disposição do mobiliário e as necessidades do regimento interno.

5. Eficiência na execução do projeto:
A contratação global reduz prazos e simplifica a gestão do projeto, pois elimina a necessidade de múltiplos processos licitatórios ou contratuais e favorece uma implementação mais rápida e eficiente, com cronograma e metas mais bem definidas.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS:

A presente contratação visa atender às necessidades relacionadas ao sistema de sonorização da Câmara Municipal de Três Passos/RS, considerando a recente ampliação de sua estrutura física, com a construção do Novo Plenário que já está em fase de finalização.

Um sistema de som de qualidade para o Poder Legislativo, proporcionará melhor audição para as falas, discussões e votações, trazendo clareza para todos os presentes, incluindo vereadores, servidores e o público em geral. Isso assegura transparência nos trabalhos legislativos, facilita a participação democrática, evita ruídos de comunicação e contribui para o registro adequado das sessões plenárias. Além disso, um bom sistema de áudio é fundamental para transmissões ao vivo e gravações, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a prestação de contas à população  de Três Passos.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

Para a contratação pretendida, serão adotadas providências administrativas voltadas à definição precisa dos serviços e equipamentos a serem contratados, com a elaboração de Termo de Referência detalhado contendo as especificações técnicas dos sistemas de som. Além disso, um servidor da Câmara Municipal de Três Passos/RS será designado para acompanhar todas as etapas da contratação, incluindo a conferência dos equipamentos no momento da entrega e instalação, a verificação da conformidade com os requisitos estabelecidos no contrato e a homologação do funcionamento dos sistemas. Toda entrega e execução dos serviços será devidamente registrada, assegurando o controle, a rastreabilidade e a garantia da efetividade da solução implantada.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Não há, no momento, contratações diretamente correlatas ou interdependentes. Esta contratação é autônoma e supre a necessidade específica de sonorização do Novo Plenário da Câmara.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Não são previstos impactos ambientais relevantes, considerando que os equipamentos possuem baixo consumo de energia e não geram resíduos tóxicos. O descarte de materiais será realizado conforme a legislação ambiental vigente, especialmente no caso de substituição futura de equipamentos eletrônicos.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste estudo técnico preliminar e seus anexos, e na existência de panejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, entendemos que a presente contratação é viável e a melhor solução para a necessidade desta Casa Legislativa, atendendo aos padrões e os preços de mercado.

Três Passos, 21 de agosto de 2025.

_______________________________________

Emanuelle Cavalcante Carvalho Petrazzini

DIRETORA GERAL

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: __/__/__

_____________________

FLÁVIO HABITZREITER